FILTRAČNÍ ČISTÍCÍ ČERPADLO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

29P414XX/29P415XX/29P416XX/29P417XX

Pozor: Před instalací filtračního čerpadla si prostudujte pečlivě všechny pokyny.

OBSAH

Úvod	2

Bezpečnostní pokyny	3

Instalační pokyny	6

Nákres instalace	7

Provozní pokyny	8

Základní údržba	8

Čištění a výměna	8

Odstraňování problémů	9

Omezená záruka	10

- Úvod

Děkujeme vám, že jste si pořídili naše filtrační čerpadlo. Jsme přesvědčeni, oceníte jeho snadnou instalaci a efektivní výkon.

Toto filtrační čerpadlo je vyrobeno podle nejvyšších norem kvality a zajistí vám aktivní sezónu s jiskřivě čistou vodou ve vašem nafukovacím bazénu, bazénu s kulatým ocelovým rámem, oválným ocelovým rámem, popř. obdélníkovým ocelovým rámem. Filtrační čerpadlo Jilong dosahuje vysoké kvality, která je kombinací dokonalé filtrace a následujících vlastností:

Učeno pro nadzemní bazény

Vysoká průtočnost filtru

Snadná instalace a údržba

Nízké náklady na údržbu a provoz

Nabízí tichý provoz a kvalitní výkon

Konstrukce s osvědčením kvality

Spolehlivý a zpevněný materiál odolný vůči korozi

Elegantní a líbivý design

Menší rozměry usnadňují skladování přes zimu

Filtrační čerpadlo s osvědčením UL & GS

Bezpečnější z hlediska koupání i vůči životnímu prostředí

Tato příručka systému filtračního čerpadla vám poskytuje veškeré jednoduché pokyny, které potřebujete k efektivnímu nastavení a provozu tohoto moderního filtračního čerpadla.

Kromě návodu pro nastavení a provoz čerpadla uvádíme rovněž několik varovných a výstražných pokynů týkajících se bezpečného užívání tohoto nového systému filtračního čerpadla. Je velice důležité si všechny prostudovat a sdílet se všemi osobami, které budou váš bazén používat.

Před prvním použitím se ujistěte, že jste si informace obsažené v této příručce přečetli a plně jim porozuměli.

- Bezpečnostní pokyny

Následující body si před použitím zařízení pozorně přečtěte:

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem, nezapojujte napájecí kabel mokrýma rukama, popř. stojíte-li ve vodě.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem, napájecí kabel připojte pouze k uzemněné zásuvce chráněné jističem (RCD).

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem, nepoužívejte poškozený nebo roztřepený napájecí kabel.

UPOZORNĚNÍ: Toto filtrační čerpadlo nesmí obsluhovat děti, montáž i provoz čerpadla vyžadují dospělou osobu.

UPOZORNĚNÍ: Napájecí kabel nezakrývejte v zemi. Umístěte jej tak, aby nedošlo k poškození sekačkou na trávu, křovinořezem či jiným nářadím.

UPOZORNĚNÍ: U tohoto zařízení nepoužívejte prodlužovací kabel.

UPOZORNĚNÍ: Při každém spuštění zařízení se ujistěte, že jsou všechny svorky utažené a všechny hadice řádně připojené.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte toto čerpadlo k vysávání v bazénu.

UPOZORNĚNÍ: Toto filtrační čerpadlo je určené pouze pro skládací  bazény. Nesmí se používat v trvale instalovaných bazénech. Nesprávné použití provázené přehříváním způsobí spálení a poškození motoru.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo přehřátí motoru filtračního čerpadla, ujistěte se, že čerpadlo běží ve vodě a nikdy jej nenechávejte běžet nasucho.

UPOZORNĚNÍ: Zbytkový vzduch zrychlí chod čerpadla a může jej poškodit. Otočte jemně odvzdušňovacím ventilem o 1-2 otáčky, aby se vypustil veškerý vzduch z filtračního čerpadla a pouzdra filtru.

UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič mohou obsluhovat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem dospělých osob nebo na základě jejich pokynů ohledně používání spotřebiče, které vysvětlí související rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Ani čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru .

UPOZORNĚNÍ: Napájecí kabel nelze vyměnit. Je-li poškozen, je třeba zařízení zlikvidovat.

UPOZORNĚNÍ: Čerpadlo se nesmí používat, jsou-li ve vodě lidé.

UPOZORNĚNÍ: Čerpadlo je třeba napájet přes zařízení zbytkového proudu  (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA.

UPOZORNĚNÍ: Maximální manometrická dopravní výška je 0,9 m (pro čerpadla se jmenovitým příkonem přesahujícím 50 W)

UPOZORNĚNÍ: Je třeba jej instalovat nejméně 2 m od bazénu a kabel musí být umístěn 3,5 m od bazénu. (platí pouze pro francouzský trh)

UPOZORNĚNÍ: Čerpadlo je třeba připevnit k zemi nebo podkladu dvěma šrouby nebo vruty Φ5, aby se zabránilo náhodnému pádu (viz další obrázek).

| Č. dílu | Popis | Množství |
| --- | --- | --- |
| P1 | Kryt odvzdušnění | 1 |
| P2 | Těsnění krytu odvzdušnění | 1 |
| P3 | Úchyt krytu filtrační komory | 1 |
| P4 | Kryt filtrační komory | 1 |
| P5 | Pryžové těsnění filtrační komory | 1 |
| P6 | Vložka filtru | 1 |
| P7 | Filtrační komora | 1 |
| P9 | Napájecí kabel | 1 |
| P10 | Těsnící kroužek | 2 |
| P11 | Svorka hadice | 4 |
| P12 | Spojovací hadice | 2 |
| P13 | Filtrační mřížka pouze u 300&530 gal | 2 |
| P14 | Konektor pouze u 300&530 gal | 2 |

- Instalační pokyny

Odkazy viz schéma na str. 6 a 7.

1. Před zahájením instalace filtračního čerpadla nejprve nainstalujte bazén a naplňte jej vodou podle příslušných instalačních pokynů. Filtrační čerpadlo spusťte, až voda v bazénu dosáhne maximální hladiny. Nízký tlak vody v čerpadle může způsobit hlučnost motoru.

2. Vyjměte filtrační čerpadlo a hadice z obalu.

3. Umístěte filtrační čerpadlo nejméně 0,2 m pod úroveň hladiny vody v bazénu, nejvíce však 1,0 m.

4. Poznámka: Filtrační čerpadlo musí být instalováno na pevném a rovném podkladu.

Na patce čerpadla jsou montážní otvory pro připevnění šrouby/vruty.

5. Vložte filtrační vložku (P6) do filtrační komory  (P7) a ujistěte se, že je (P6) uvnitř komory (P7).

6. Na filtrační komoru (P7) nasaďte těsnící kroužek pláště  filtru (P5).

7. Na filtrační komoru (P7) vložte kryt pláště filtru (P3).

8. Dotáhněte ručně úchyt krytu filtrační komory (P3)ve směru hodinových ručiček.

9. Připojte hadici filtru (P12) k přívodu filtračního čerpadla (nahoře) a spodní hadici k bazénu. Hadici zajistěte svorkami (P11).

10. Jemně otočte odvzdušňovacím ventilem (P1) proti směru hodinových ručiček o 1-2 otáčky.

11. Připojte druhou hadici filtru (P12) k horní přípojce bazénu a výpustnímu portu (spodek) filtračního čerpadla (viz str. 7). Hadici zajistěte svorkami.

12. Hranice hluku je nižší než 82 dB (A).

7

- NÁKRES INSTALACE

WATER DIRECTION = SMĚR PRŮTOKU VODY

OBRÁZEK NENÍ V PŘÍSLUŠNÉM MĚŘÍTKU

- Provozní pokyny

1. Ujistěte se, že je bazén naplněn vodou a umístěte filtrační čerpadlo do vhodné polohy.

2. Tlak vody natékající do čerpadla vytlačí zbytkový vzduch odvzdušňovacím ventilem (P1).

3. Následně odvzdušňovací ventil (P1) ručně jemně dotáhněte ručně ve směru hodinových ručiček.

4. Připojte napájecí kabel adaptéru k síti 230 V AC, spusťte filtrační čerpadlo nechte jej v provozu, dokud nedosáhne voda v bazénu požadované čistoty.

- Základní údržba

1. Před zahájením prací na motoru nebo čerpadle nejprve odpojte napájení motoru.

2. Podle míry používání dílů mějte některé náhradní v zásobě, doporučuje se mít dvě náhradní náplně filtru.

3. Čerpadlo nevyžaduje promazání ani pravidelnou mednickou údržbu.

4. Vnější stranu filtru omyjte vodou s jemným saponátem a opláchněte hadicí.

5. Nepoužívejte k čištění filtru rozpouštědla, mohla by poškodit plastové součásti systému.

6. Udržujte pH vody v bazénu na hodnotě 7,0 až 7,4.

7. Napájení adaptéru je 230 V AC.

8. Filtrační čerpadlo neinstalujte ve vysoké trávě, aby nedošlo k přehřívání motoru.

9. Po úplném vypuštění vody z bazénu odpojte všechny hadice od bazénu i čerpadla.

10. Vypusťte vodu ze všech komor filtračního čerpadla.

11. Skladujte součásti filtru v suchém a větraném prostředí. Před  uskladněním se ujistěte, že jsou všechny součásti suché.

12. Filtrační čerpadlo skladujte na suchém místě a použijte k tomu původní obal, který jej ochrání do příští sezóny.

- Čištění a výměna

1. Odpojte napájecí kabel adaptéru 230 V od síťové zásuvky.

2. Sejměte úchyt kytu filtrační komory (P3) otáčením proti směru hodinových ručiček. Uložte jej na bezpečném místě.

3. Vyčistěte použitou filtrační náplň (P6), nebo ji v případě potřeby vyměňte.

4. Zkontrolujte vnitřek filtrační komory (P7).

5. Pokud najdete na dně pláště usazené nečistoty, vypláchněte je např. pomocí kbelíku s vodou nebo zahradní hadice.

6. Nasaďte zpět úchyt krytu filtrační komory (P3) do správné polohy a dotáhněte ve směru hodinových ručiček k plášti filtru.

7. Připojte opět napájecí kabel adaptéru.

- Odstraňování problémů

ČERPADLO NEFUNGUJE:

A. Zkontrolujte, zda nejsou spálené pojistky, vypadlé  jističe nebo odpojené elektrické vedení.

B. Zkontrolujte motor. Je-li motor příliš horký nebo přetížený, vypněte jej a nechte vychladnout.

C. Poraďte se s odborníkem.

MOTOR BĚŽÍ, ALE NEČERPÁ VODU, NEBO JE PRŮTOK PŘÍLIŠ POMALÝ:

A. Zkontrolujte případné překážky v přívodní nebo vypouštěcí hadici ve stěně bazénu.

B. Utáhněte svorky hadice, zkontrolujte poškození hadic, zkontrolujte hladinu vody v bazénu.

C. Čistěte častěji náplň filtru, např. zahradní hadicí.

D. Vyměňte filtrační náplň.

E. Poraďte se s odborníkem.

V ČERPADLE UBÝVÁ VODA

A. Ujistěte se, že je hladina vody v bazénu při vypnutém systému nejméně 5 cm nad spodní částí hrdla sběrače.

B. Ujistěte se, že nedochází k úniku v sacím potrubí.

C. Zkontrolujte, zda není filtrační náplň znečištěná a nevyžaduje vyčištění. Snadné čištění např. zahradní hadicí.

D. Poraďte se s odborníkem.

FILTR VODU V BAZÉNU NEČISTÍ

A. Upravte množství chlóru a hodnotu pH.

B. Vyčistěte nebo vyměňte filtrační náplň. Vyčistěte např. zahradní hadicí.

C. Zkontrolujte, zda v náplni nejsou. Je-li poškozená, vyměňte ji.

D. Nechte čerpadlo v provozu déle.

E. Vyčistěte veškeré usazeniny ze sítka na stěně bazénu.

F. Poraďte se s odborníkem.

- OMEZENÁ ZÁRUKA

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY – Tyto instrukce si pečlivě prostudujte a se záručním listem vždy uložte i originál stvrzenky. Stvrzenka se vyžaduje jako potvrzení koupě a prokázání délky vlastnictví bazénu.

Záruka se vztahuje na závady materiálu a provedení všech dílů tohoto filtračního čerpadla při běžném používání a servisních pracích a to po dobu 365 dnů od data pořízení pouze původním majitelem. Pokud byly některé části vyměněny, poškozeny nebo nesprávně používány spotřebitelem, příslušná záruka na tyto součásti se stává neplatnou. V takovém případě budete informováni o vzniklých nákladech na výměnu a dostanete pokyny k postupu. Proveďte registraci záruky do 30 dnů od koupě na www.jilong.com, abyste záruku potvrdili.

Dojde-li během záruční doby k ověřitelné závadě, souhlasíme s opravou nebo výměnou čerpadla (podle volby), za předpokladu předložení řádného dokladu o koupi.

Tato omezená záruka se stává neplatnou, jel-li bazén využíván ke komerčním účelům, popř. dojde-li k poškození v důsledku havárie, vyšší moci, nesprávného použití, nedbalosti či zneužití spotřebitelem, vandalismu, nevhodného použití chemikálií, vystavení extrémním povětrnostním podmínkám, nebo nedbalosti při montáži nebo demontáži bazénu.

Neodpovídáme za náklady na instalaci (včetně vody), práci nebo dopravu vzniklé při výměně vadných dílů. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na neautorizované úpravy systému bazénu.

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.

2555 XiuPu Road, Pudong Area,Shanghai,China.

Tel: +86-21-58942200 E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com

JILONG PLASTIC PRODUCTS(JIANGSU)CO.,LTD

NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town,Suqian, Jiangsu, China

Správná likvidace výrobku

Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v EU likvidován společně s komunálním odpadem. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo zdraví osob nekontrolovanou likvidací, proveďte odpovědnou recyklaci s opětným využitím materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vracení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, který zajistí jeho ekologickou likvidaci.